М.А. Архилаев, А.И. Пешкова

Ионизирующие излучения

и методы защиты

Барнаул 2009

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

М.А. Архилаев, А.И. Пешкова

Ионизирующие излучения

и методы защиты

Методическое пособие к практической работе

Барнаул 2009

УДК 613.648.004:4(072)

Ионизирующие излучения и методы защиты: методическое пособие к практической работе / М.А. Архилаев, А.И. Пешкова. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2009. 20 с.

В методическом издании приведены виды ионизирующих излучений, их характеристики, дозы и единицы измерений. Рассмотрены методы защиты от ионизирующих излучений, даны формулы расчета и справочные материалы по вычислению коэффициента ослабления излучений защитных и определению допустимых значений факторов безопасности. Приведены задачи для самостоятельного решения.

Предназначено для практических работ по данной теме со студентами инженерных специальностей, могут быть использованы при проведении занятий со студентами технологических специальностей, для самостоятельного изучения темы – студентами всех специальностей.

Рекомендовано к изданию методической комиссией института техники и агроинженерных исследований АГАУ (протокол № 4 от 20 февраля 2009г.)

Архилаев М.А., Пешкова А.И., 2009

ФГОУ ВПО АГАУ, 2009

Цель работы: научиться определять методы защиты в зависимости от вида ионизирующего излучения.

Порядок выполнения работы

- Изучить виды ионизирующих излучений и единицы измерения радиоактивности и доз облучения.

- Изучить действие ионизирующих излучений на организм человека, сельскохозяйственных животных, растений, и допустимые пределы доз облучения.

- Ознакомиться с возможными методами защиты от ионизирующих излучений.

- Для закрепления знаний решить задачи по заданию преподавателя.

1. Источники и виды ионизирующих излучений

Быстрое развитие ядерной энергетики и широкое применение источников ионизирующих излучений (ИИИ) в различных областях науки, техники и народного хозяйства создали потенциальную угрозу радиационной опасности для человека и загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами. Поэтому вопросы защиты от ионизирующих излучений (радиационная безопасность) превращаются в одну из важнейших проблем.

Радиация (от латинского radiatio – излучение) характеризуется лучистой энергией. Ионизирующим излучением (ИИ) называют потоки частиц и электромагнитных квантов, образующихся при ядерных превращениях, т.е. в результате радиоактивного распада. Чаще всего встречаются такие разновидности ионизирующих излучений, как рентгеновское и гамма-излучения, потоки альфа-частиц, электронов, нейтронов и протонов. Ионизирующее излучение прямо или косвенно вызывает ионизацию среды, т.е. образование заряженных атомов или молекул – ионов.

Источниками ИИ являются ядра атомов радиоактивных элементов. К радиоактивным относятся элементы, ядра атомов которых способны самопроизвольно распадаться. Такими элементами, в основном, являются элементы, в которых соотношение числа протонов и нейтронов превышает 1…1,6 т.е. P/N > 1...1,6.

В настоящее время из всех элементов таблицы Д.И. Менделеева известно более 1500 изотопов. Из этого количества изотопов лишь около 300 стабильных и около 90 являются естественными радиоактивными элементами.

Источниками ИИ могут быть природные и искусственные радиоактивные вещества, различного рода ядерно-технические установки, медицинские препараты, многочисленные контрольно-измерительные устройства (дефектоскопия металлов, контроль качества сварных соединений). Они используются также в сельском хозяйстве, геологической разведке и др.

Продукты ядерного взрыва содержат более 100 нестабильных первичных изотопов. Большое количество радиоактивных изотопов содержится в продуктах деления ядерного горючего в ядерных реакторах АЭС.

Некоторые характеристики основных радиоактивных элементов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики основных радиоактивных элементов [1]

| Название элемента | Характеристика элемента и меры предосторожности | Период полурас-пада |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Радон-222 | Газ, испускающий альфа-частицы. Постоянно образуется в горных породах. Опасен при накоплении в шахтах, подвалах, на 1 этаже. Необходима вентиляция (проветривание). | 3,8 суток |
| Ксенон-133 | Газообразные изотопы. Постоянно образуются и распадаются в процессе работы атомного реактора. В качестве защиты используют изоляцию. | 5 суток |
| Йод-131 | Испускает бета-частицы и гамма-излучение. Образуется при работе атомного реактора. Вместе с зеленью усваивается животными и переходит в молоко. Накапливается в щитовидной железе человека. В качестве защиты от внутреннего облучения применяют «йодную диету», т.е. вводят в рацион человека стабильный йод. | 8 суток |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Криптон-85 | Тяжёлый газ, испускающий бета-частицы и гамма-излучение. Входит в состав отработанного топливного элемента реактора. Выделяется при их хранении. Защита – изолированное помещение. |  | 10 лет |  |
| Стронций-90 | Металл, испускающий бета-частицы. Основной продукт деления в радиоактивных отходах. Накапливается в костных тканях человека. |  | 29 лет |  |
| Цезик-137 | Металл, испускающий бета-частицы и гамма-излучение. Накапливается в клетках мышечной ткани. |  | 30 лет |  |
| Радий-226 | Металл, испускающий гамма-излучение, альфа и бета-частицы. Защита – укрытия и убежища. |  | 1600 лет |  |
| Углерод-14 |  | Испускает бета-частицы. Естественный природный изотоп углерода. Используется при определении возраста археологического материала. | 5500 лет |
| Плутоний-239 |  | Испускает альфа-частицы. Содержится в радиоактивных отходах. Защита – качественное захоронение радиоактивных отходов. | 24000 лет |
| Калий-40 |  | Испускает бета-частицы и гамма-излучение. Содержится и замещается (выводится) во всех растениях и животных. | 1,3 млрд. лет |
| Уран-235 |  | Металл, испускающий гамма-излучение, альфа и бета-частицы. | 710 млн. лет |
| Уран-233 |  | Металл, испускающий гамма-излучение, альфа и бета-частицы. | 159 200 лет |

Альфа-частицы представляют собой положительно заряженные ядра атомов гелия. Эти частицы испускаются при радиоактивном распаде некоторых элементов с большим атомным номером, в основном это трансурановые элементы с атомными номерами более 92. Альфа-частицы распространяются в средах прямолинейно со скоростью около 20 тыс. км/с, создавая на своём пути ионизацию большой плотности. Альфа-частицы, обладая большой массой, быстро теряют свою энергию и поэтому имеют незначительный пробег: в воздухе – от 3 до 11 см, в жидких и твердых средах не превышает сотых долей миллиметра. Лист бумаги полностью задерживает альфа-частицы.

Бета-частицы – это поток электронов или позитронов, обладающий большей проникающей и меньшей ионизирующей способностью, чем альфа-частицы. Они возникают в ядрах атомов при радиоактивном распаде и сразу же излучаются оттуда со скоростью, близкой к скорости света. При средних энергиях пробег бета-частиц в воздухе составляет до 20 метров, в воде – 1…2 см, в тканях человека – около 1 см, в металлах – 1 мм.

Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитное излучение высокой частоты и с короткой длиной волны, возникающее при бомбардировке вещества потоком электронов. Важнейшим свойством рентгеновского излучения является его большая проникающая способность. Рентгеновские лучи могут возникать в рентгеновских трубках, электронных микроскопах, мощных генераторах, выпрямительных лампах, электронно-лучевых трубках и др.

Гамма-излучение относится к электромагнитному излучению и представляет собой поток квантов энергии, распространяющихся со скоростью света. Они обладают более короткими длинами волн, чем рентгеновское излучение. Гамма-излучение свободно проходит через тело человека и другие материалы без заметного ослабления и может создавать вторичное и рассеянное излучение в средах, через которые проходит. Интенсивность облучения гамма-лучами снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от точечного источника.

Нейтронное излучение – это поток нейтральных частиц. Эти частицы вылетают из ядер атомов при некоторых ядерных реакциях, в частности, при реакциях деления ядер урана и плутония. Вследствие того, что нейтроны не имеют электрического заряда, нейтронное излучение обладает большой проникающей способностью. В зависимости от кинетической энергии нейтроны условно делятся на быстрые, сверхбыстрые, промежуточные, медленные и тепловые. Нейтронное излучение возникает при работе ускорителей заряженных частиц и реакторов, образующих мощные потоки быстрых и тепловых нейтронов. Отличительной особенностью нейтронного излучения является способность превращать атомы стабильных элементов в их радиоактивные изотопы, что резко повышает опасность нейтронного облучения [1, 2].

2. Единицы измерения радиоактивности

и доз облучений

Основной характеристикой источника ИИ является активность (А). Активность (А) есть мера интенсивности распада радиоактивных веществ и определяется как количество распадов ядер атомов радиоактивного вещества в единицу времени. В системе СИ за единицу измерения активности принят Беккерель (Бк). 1 Бк – это количество вещества, в котором происходит один распад в секунду. Внесистемной единицей является Кюри (Ки). 1 Ки – это количество вещества, в котором в одну секунду происходит 3,7·1010 распадов. Используют также долевые единицы: мКи, мкКи.

Единице активности Кюри соответствует активность 1 г радия (Ra).

Чем больше период полураспада (Т) и массовое число радиоактивного элемента, тем большее его количество соответствует 1 Ки. Например, одному Кюри соответствует 1 мг Со-60 (Т = 5 лет), 1 г Ra-226 (T = 1590 лет), 16 г Рu-239 (Т = 2400 лет), 570 кг U-235 (Т = 880 млн. лет).

Активность радиоактивных веществ уменьшается по закону:

,                                           (1)

где А0 – активность вещества в начальный момент времени (t = 0);

t – текущее время, на которое определяется активность;

Т – период полураспада вещества.

Уменьшение активности источника ИИ приводит к уменьшению мощности и дозы излучения.

Основной мерой воздействия ИИ на живые организмы является доза облучения. Доза облучения (Д) – это количество энергии ИИ, поглощенное единицей массы облучаемой среды за время облучения.

Различают три дозы облучения: экспозиционная, поглощённая и эквивалентная [2, 3].

Экспозиционной дозой излучения (или просто экспозиционной дозой) Дэ (служит для характеристики рентгеновского и гамма-излучения) называется количественная характеристика излучений, основанная на их ионизирующем действии в сухом атмосферном воздухе и выраженная отношением приращения суммарного электрического заряда ионов одного знака, поглощенным в некоторой массе воздуха, к этой массе:

,                                              (2)

где q – суммарный электрический заряд, образованный ИИ в воздухе массой m.

Единицей измерения экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения в системе СИ является кулон на килограмм (Кл/кг).

Внесистемной единицей измерения величины экспозиционной дозы является рентген (Р). Используются и его дольные единицы: миллирентген (мР); микрорентген (мкР).

Один рентген – это такая доза -излучения, под действием которой в 1 см3 сухого воздуха при нормальных условиях образуются ионы, несущие одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака.

Доза в 1 Р соответствует образованию 2,08·10-19 пар ионов в 1 см3 воздуха. Если учесть, что заряд электрона равен 1,6·10-19 кулона, масса 1 см3 воздуха – 1,29·10-6 кг, то 1 Р = 2,58·10-4 Кл/кг. Тогда 1 Кл/кг = 3880 Р.

При оценке последствий облучения людей ИИ используется поглощенная доза.

Поглощенная доза ИИ (Дп) – это количество энергии любого вида излучений, поглощенное единицей массы вещества, отнесенное к этой массе:

,                                               (3)

где W – поглощенная энергия излучений, Дж;

m – масса облучаемого вещества, кг.

Единицей измерения поглощенной дозы в системе СИ является Грей (Гр). 1 Гр = 1 Дж/кг – это такая доза, при которой 1 кг вещества поглощает энергию в 1 Дж.

Внесистемной единицей измерения поглощенной дозы является рад, 1 Гр = 100 рад.

Соотношения между единицами измерения экспозиционной и поглощенной дозами составляют:

- для воздуха 1 Р = 0,88 рад;

- для биоткани 1 Р = 0,93 рад.

Учитывая погрешность дозиметрических приборов, принимают

1 Р  1 рад.

Для количественного учета биологического воздействия различных видов излучений (рентгеновских, , ,  излучений, излучений протонов и нейтронов), а также при попадании радиоактивных веществ внутрь организма человека применяется эквивалентная доза (Н), которая определяется как произведение поглощенной дозы на коэффициент качества (К) для данного излучения:

Н = ДП · К.                                              (4)

Единица измерения эквивалентной дозы в системе СИ зиверт (Зв).

Внесистемная единица измерения – биологический эквивалент рентгена (бэр).

1 Зв = 100 бэр = 100 рад·К.

Таблица 2 – Значения коэффициента качества К для различных ИИ

| Вид излучения | К |
| --- | --- |
| Рентгеновское, гамма, бета и позитронное излучения | 1 |
| -излучение | 20 |
| Для нейтронов с энергией менее 10 кэВ | 5 |
| от 10 кэВ до 100 кэВ | 10 |
| от 100 кэВ до 2 МэВ | 20 |
| от 2 МэВ до 20 МэВ | 10 |
| более 20 МэВ | 5 |

Коэффициент качества К служит для учета биологической эффективности ИИ различных видов при определении биологического эквивалента рентгена и, следовательно, эквивалентной дозы. Значения для различных ИИ представлены в табл. 2.

Из приведенных данных видно, что нейтронное излучение при одной и тоже поглощенной дозе вызывает поражающий эффект от 5 до 20 раз больший, чем -излучение.

Эквивалентная доза – основная единица в области радиационной безопасности и используется, в основном, в мирное время.

В НРБ-99, в соответствии с рекомендациями международной комиссии по радиационным единицам, введена к использованию эффективная доза (Е).

Эффективная доза (Е) – величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Единица измерения эффективной дозы – зиверт (Зв). Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты:

,                                         (5)

где НТ – эквивалентная доза в ткани Т;

КТ – взвешивающий коэффициент для органа или ткани Т.

Таблица 3 – Значения коэффициента КТ для различных органов и тканей

| Органы и ткани | КТ |
| --- | --- |
| Гонады | 0,20 |
| Костный мозг, толстый кишечник, легкие, желудок | 0,12 |
| Мочевой пузырь, печень, пищевод, щитовидная железа | 0,05 |
| Кожа, клетки костных поверхностей | 0,01 |

Например, доза облучения легких в 1 мЗв соответствует Е = 0,12 мЗв, т.е. при равномерном облучении всего тела дозой 0,12 мЗв, вероятность риска такая же что и при облучении дозой 1 мЗв только легких.

Основным параметром, характеризующим поле или источник ИИ и которым определяется величина возможной дозы излучения, является мощность дозы.

Различают мощности экспозиционной, поглощенной и эквивалентной дозы.

Мощность дозы излучения Р (или уровнем радиации) называется доза, отнесенная к единице времени:

Р = Д/t.                                                 (6)

Она показывает, какую дозу излучения можно получить за единицу времени в данном поле ИИ.

Мощность экспозиционной дозы рентгеновского или гамма-излучения (Рэ) – это экспозиционная доза за время t, отнесенная к этому времени:

Рэ = Дэ/t.                                               (7)

В системе СИ мощность экспозиционной дозы измеряется в Кл/кг·с = А/кг. Внесистемной единицей измерения мощности экспозиционной дозы является Р/ч.

Мощность поглощенной дозы (Рп) – это поглощенная доза за время t, отнесенная к этому времени:

Рп = Дп/t.                                              (8)

Единицей измерения мощности поглощенной дозы служит Гр/с, Гр/с = Дж/кг·с = Вт/кг. Внесистемной единицей служит рад/ч.

Мощность эквивалентной дозы (РН) – это величина эквивалентной дозы за время t, отнесенная к этому времени:

РН = Н/t.                                               (9)

Единицей измерения мощности эквивалентной дозы в системе СИ служит Зв/с. Внесистемная единица – бэр/ч.

Ионизирующее излучение при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов:

- детерминированные (пороговые) эффекты – лучевая болезнь, лучевой ожог, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.;

- стохастические (безпороговые) эффекты – злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни.

Поражающее воздействие ИИ зависит от условий облучения. Одна и та же доза, полученная в различные промежутки времени или с перерывами, вызывает различный биологический эффект. Так, доза в 1000 рад окажется смертельной при однократном воздействии ИИ на все тело, но такая же доза не вызовет смерти и выраженных расстройств в организме, если будет постепенно воспринята человеком в течение 30 лет.

На степень поражения организма оказывает влияние и индивидуальные особенности. У одних людей заболевания и смерть могут наступить после однократного облучения дозой 200 рад, в то время как другие останутся живы после облучения дозой 400 рад.

Воздействие ИИ на животных также вызывает у них заболевания, тяжесть которых зависит от величины поглощенной дозы. Степени лучевой болезни у животных такие же, как и у человека, при этом вызываются они не очень отличающимися дозами излучения, что видно из ниже приведенной таблицы (табл. 4).

Таблица 4 – Сравнительные значения доз излучения, вызывающие лучевую болезнь у человека и животных

| Степень лучевой болезни | Дозы излучения, вызывающие заболевания, рад |  |
| --- | --- | --- |
|  | людей | животных |
| Легкая | 100…200 | 150…250 |
| Средняя | 200…400 | 250…400 |
| Тяжелая | 400…600 | 400…750 |
| Крайне тяжелая | более 600 | более 750 |

Радиоактивныe вещества любого происхождения оказывают вредное воздействие и на растения. В зависимости от величины радиоактивных частиц на поверхности растений может задерживаться от 8 до 90% выпавших на землю радиоактивных веществ. Растения наиболее чувствительны к облучению в период ранних фаз развития, когда страдают зоны активного роста, т.е. молодые делящиеся клетки. При этом растениям различных видов и сортов присуща неодинаковая радиационная устойчивость. Лучевое поражение у растений проявляется в торможении роста и замедлении развития, снижении урожая, понижении репродуктивного качества семян, клубней, корнеплодов. При больших дозах облучения возможна гибель растений, проявляющаяся в остановке роста и усыхании. В зонах радиоактивного загрязнения поражаются и могут погибать деревья лесных массивов. Величины летальных доз для сельскохозяйственных культур и деревьев разных видов представлены в табл. 5.

Таблица 5 – Летальные дозы однократного кратковременного -облучения для различных растений, находящихся в фазе вегетации

| Растения | Доза облучения, Р | Растения | Доза облучения, Р |
| --- | --- | --- | --- |
| Овес | 330 | Сахарная свекла | 1340 |
| Кукуруза | 420 | Лен | 2070 |
| Рожь, ячмень | 435 | Естественные травы | 1200 |
| Пшеница | 450 | Сосна | 100 |
| Горох | 400 | Ель | 102 |
| Картофель, капуста | 1260 | Лиственница | 125 |

Внутрь растений радиоактивные вещества поступают также из зараженной почвы. Загрязнение земельных угодий исключает их из землепользования или ограничивают возможность использования. Изотопы, попавшие в почву, мигрируют по цепочкам: «почва-растение-человек»; «почва-растение-животное-человек». Радиоактив-

ные вещества попадают также и в водоемы из атмосферы или за счет смыва с почвы, что в свою очередь в последующем, приводит к заражению употребляющей ее людей. Радиоактивные вещества, попадая на поверхность зданий, сооружений техники, транспорта, оборудования и других объектов, также представляют опасность для человека.

3. Нормирование ионизирующих излучений

Под радиационной безопасностью населения понимается состояние его защищенности от вредного для здоровья воздействия ионизирующего излучения. Основой обеспечения радиационной безопасности населения является Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» [5].

Санитарные правила «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность», «Нормы радиационной безопасности» [4] являются основополагающим документом, регламентирующим требования Федерального закона «О радиационной безопасности населения» в форме основных пределов доз, допустимых уровней воздействия ионизирующего излучения и других требований по ограничению облучения человека.

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине.

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников излучения необходимо руководствоваться следующими основными принципами:

- не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (принцип нормирования);

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования);

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации).

Основные пределы доз облучения (табл. 6) устанавливаются для следующих категорий облучаемых лиц:

- персонал (группы А и Б);

- все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

К группе А относится персонал, работающий с техногенными источниками излучения.

К группе Б – персонал, находящийся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников излучения.

Предел дозы (ПД) – предельная величина годовой эффективной или эквивалентной дозы техногенного облучения в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов, а вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне.

Предел годового поступления (ПГП) – допустимый уровень поступления данного радионуклида в организм в течение года, который при монофакторном воздействии приводит к облучению условного человека ожидаемой дозой, равной соответствующему пределу годовой дозы.

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) – 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) – 70 мЗв.

Таблица 6 – Основные пределы доз

| Нормируемые величины (1) | Пределы доз |  |
| --- | --- | --- |
|  | Персонал (группа А) (2) | Население |
| Эффективная доза | 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50мЗв в год | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |
| Эквивалентная доза за год в хрусталике глаза (3) | 150 мЗв | 15 мЗв |
| коже (4) | 500 мЗв | 50 мЗв |
| кистях и стопах | 500 мЗв | 50 мЗв |

Примечания: (1) Допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем нормируемым величинам.

(2) Основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения персонала группы Б, равны 1/4 значений для персонала группы А.

(3) Относится к дозе на глубине 300 мг/см2.

(4) Относится к среднему по площади в 1 см2 значению в базальном слое кожи толщиной 5 мг/см2 под покровным слоем толщиной 5 мг/см2. На ладонях толщина покровного слоя – 40 мг/см2. Указанным пределом допускается облучение всей кожи человека при условии, что в пределах усредненного облучения любого 1 см2 площади кожи этот предел не будет превышен. Предел дозы при облучении кожи лица обеспечивает непревышение предела дозы на хрусталик от -частиц.

Требования Норм и Правил не распространяются на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними:

- индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв;

- индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мЗв и в хрусталике не более 15 мЗв.

4. Методы защиты от ионизирующих излучений

В зависимости от типа ионизирующего излучения могут быть разные меры защиты: уменьшение времени облучения, увеличение расстояния до источников ионизирующего излучения, ограждение источников ионизирующего излучения, герметизация источников ионизирующего излучения, оборудование и устройство защитных средств, организация дозиметрического контроля, меры гигиены и санитарии.

Защита от альфа-излучения осуществляется путём:

- увеличения расстояния до источника ИИ, т.к. альфа-частицы имеют небольшой пробег;

- использования спецодежды и спецобуви, т.к. проникающая способность альфа-частиц невысока;

- исключения попадания источников альфа-частиц с пищей, водой, воздухом и через слизистые оболочки, т.е. применение противогазов, масок, очков и т.п.

В качестве защиты от бета-излучения используют:

- ограждения (экраны), с учётом того, что лист алюминия толщиной несколько миллиметров полностью поглощает поток бета-частиц;

- методы и способы, исключающие попадание источников бета-излучения внутрь организма.

Защиту от рентгеновского излучения и гамма-излучения необходимо организовывать с учётом того, что эти виды излучения отличаются большой проникающей способностью. Наиболее эффективны следующие мероприятия (как правило, используемые в комплексе):

- увеличение расстояния до источника излучения;

- сокращение времени пребывания в опасной зоне;

- экранирование источника излучения материалами с большой плотностью (свинец, железо, бетон и др.);

- использование защитных сооружений (противорадиационных укрытий, подвалов и т.п.) для населения;

- использование индивидуальных средств защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек;

- дозиметрический контроль внешней среды и продуктов питания.

При использовании различных защитных экранов следует учитывать, что мощность экспозиционной дозы ионизирующего излучения снижается в соответствии с величиной коэффициента ослабления (Косл). Коэффициент ослабления определяется из выражения:

,                                         (10)

где h – толщина защитного слоя, см;

dпол – толщина слоя, ослабляющего радиацию в 2 раза, см.

Толщина слоя половинного ослабления (dпол) для нейтронного излучения определяется по справочным данным (табл. 7).

Толщина слоя половинного ослабления для -излучения источников ИИ на местности и при ядерном взрыве рассчитывается по формулам с учетом плотности материала защитного слоя или находится по таблице 7.

Формулы расчета толщины слоя половинного слоя ослабления -излучения:

на местности –          , см,                              (11)

для ядерного взрыва –     , см,                              (12)

где  – плотность материала защитного слоя, г/см3;

13, 23 – толщина половинного слоя для -излучения соответственно на местности и при ядерном взрыве.

Если защитная преграда состоит из нескольких слоев, то подсчитывают степень ослабления для каждого слоя в отдельности, а затем перемножают полученные значения коэффициентов, т.е.:

,                                 (13)

где Косл i – коэффициент ослабления i-ro материала.

Таблица 7 – Толщина слоя половинного ослабления различных материалов

| Материал | , г/см3 | dпол, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для нейтронов | для -излучения на местности | для -излучения ядерного взрыва |
| Вода | 1 | 2,7 | 13,0 | 23,0 |
| Древесина | 0,7 | 9,7 | 19,0 | 33,0 |
| Полиэтилен | 0,95 | 2,7 | 14,0 | 24,0 |
| Грунт | 1,8 | 12,0 | 7,2 | 13,0 |
| Кирпичная кладка | 1,6 | 10,0 | 8,4 | 14,4 |
| Стекло | 1,4 | 11,0 | 9,3 | 16,5 |
| Бетон | 2,3 | 12,0 | 5,6 | 10,0 |
| Сталь | 7,0 | 11,5 | 1,8 | 3,0 |
| Свинец | 11,3 | 12,0 | 1,3 | 2,0 |
| Стеклопластик | 1,7 | 4,0 | 8,0 | 12,0 |

Доза облучения при размещении или действиях на загрязненной местности определяется по формуле:

,                                      (14)

,                                       (15)

где РСР – средний уровень радиации (мощность дозы излучения);

РН – мощность дозы излучения к моменту входа на загрязненный участок;

РК – мощность дозы излучения к моменту выхода из загрязненного участка;

tОБЛ – продолжительность облучения, час.

Для работающих с изотопами допустимые факторы безопасности определяются из соотношения:

m = 120·r/,                                           (16)

где m – активность источника излучения, м;

r – расстояние от работающего до источника излучения, м;

– безопасное время работы с источниками излучения, час.

5. Задачи для самостоятельного решения

Задача 1

Рассчитать кратность ослабления нейтронного излучения различными материалами.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина, см | 12 | 24 | 38 | 50 | 63 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Материал | Кирпичная кладка |  |  |  |  | Деревянная стена |  |  |  |  |

Задача 2

Рассчитать кратность ослабления -излучения источников ИИ различными материалами.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина, см | 20 | 50 | 100 | 200 | 24 | 38 | 50 | 20 | 50 | 100 |
| Материал | грунт |  |  |  | кирпичная кладка |  |  | бетон |  |  |

Задача 3

Рассчитать кратность ослабления от -излучения проникающей радиации ядерного взрыва многослойным укрытием

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | грунт |  |  | дерево |  |  |  | свинец |  |  |
| h, см | 20 | 50 | 100 | 5 | 8 | 10 | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
| Материал | бетон |  |  | сталь |  |  |  | стекло |  |  |
| h, см | 20 | 25 | 50 | 1 | 0,5 | 0,3 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Задача 4

Для контроля качества сварных швов магистральных трубопроводов применяют гамма-дефектоскоп. Дефектоскоп вместе с прибором размещается на специальной тележке, передвигающейся внутри трубопровода. Исследованием было установлено, что наибольшему облучению дефектоскопист подвергается в области таза (гонады).

Требуется определить допустимый объем работы (количество просвеченных швов) дефектоскописта.

Исходные данные:

Нуст, мкЗв – доза облучения дефектоскописта при транспортировке дефектоскопа к транспортировке;

Нпр, мкЗв – доза облучения дефектоскописта при подготовке к просвечиванию и при просвечивании;

Нпер, мкЗв – доза облучения дефектоскописта при переезде к следующему сварному шву;

Н, мкЗв – дневная допустимая доза облучения (в соответствии с НРБ-99).

Расчет допустимой дневной дозы осуществлять исходя из условия равномерного облучения в течение года для лиц группы А, продолжительности времени работы в год – 50 недель, при пятидневной рабочей неделе.

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hуcт, мкЗв | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Hпр, мкЗв | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нпер, мкЗв | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

Допустимый объем работы дефектоскопа в день, т.е. количество стыков, определяются исходя из выражения:

Н = 2·Нуст + n·(Нпр + Нпер)                             (16)

где n – количество просвеченных швов.

Задача 5

Определить, с какой допустимой активностью источника излучения можно работать без защиты, если у работающего 36-часовая рабочая неделя, и его рабочее место находится на расстоянии r от источника.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, м | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

Задача 6

В лаборатории работает источником ионизирующего излучения активностью m = 100 мг-экв. радия на расстоянии r. Определить время пребывания на этом расстоянии.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, м | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |

Задача 7

Рабочий в течение  (час) в неделю работает с препаратами радия активностью m = 5мг-экв. радия. Определить допустимое расстояние, на котором можно находиться указанное время.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,час | 40 | 30 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |

Литература

- Емельянов В.М., Коханов В.Н., Некрасов П.А. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для высшей школы - М.: Академический Проект, 2003. - 480 с.

- Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студ. Высш. учебных заведений.- 2-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.-336 с.

3.	Постник М.И. защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях: Учебник - Мн.6 Высшая школа, 2003.-398 с.

- Санитарные правила СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)».

- ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1997.

Содержание

1. Источники и виды ионизирующих излучений                         4

2. Единицы измерения радиоактивности и доз облучений         8

3. Нормирование ионизирующих излучений                             14

4. Методы защиты от ионизирующих излучений                      17

5. Задачи для самостоятельного решения                                   20