Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

| СОГЛАСОВАНО Декан инженерного факультета ___________________Д.Н. Пирожков «_____»________________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе ________________И.А. Косачев «_____»________________2016 г. |
| --- | --- |

Кафедра сельскохозяйственной техники и технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Направление подготовки

35.03.06 – «Агроинженерия»

Профили подготовки:

«Технические системы в агробизнесе»

«Технический сервис в АПК»

«Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»

Уровень высшего образования – бакалавриат

Барнаул 2016

Рабочая программа учебной дисциплины «Топливо и смазочные материалы» составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" в соответствии с учебным планом, утвержденным ученым советом университета в

- 2016 г. по профилям «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в АПК» и «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» для очной формы обучения.

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от __________201__г.

Зав. кафедрой

д.т.н., профессор						_____________	В.И. Беляев

ученая степень, ученое звание							подпись 		И.О. Фамилия

Одобрена на заседании методической комиссии инженерного факультета,

протокол № 1 от 13 сентября 2016 г.

Председатель методической комиссии

к.т.н., доцент						_____________	В.В. Садов

ученая степень, ученое звание							подпись 		И.О. Фамилия

Составители:

к.т.н., доцент						______________ 	С.Н. Васильев

ученая степень, должность 							подпись		И.О. Фамилия

старший преподаватель				______________ 	И.И. Бауэр

ученая степень, должность 							подпись		И.О. Фамилия

Лист внесения дополнений и изменений

в рабочую программу учебной дисциплины

«Топливо и смазочные материалы»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. _________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _____________________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _____________________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

________________      _____________________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» _______ 201__ г.»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. _________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _________        ____________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

________________      _________        ____________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» _______ 201__ г.»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. _________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _____________________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _____________________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

________________      _____________________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» _______ 201__ г.»

на 201__ - 201__ учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры, протокол № ___ от ____________ 201__г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. _________________________________________

Составители изменений и дополнений:

________________      _____________________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

________________      _____________________

ученая степень, должность		подпись 		И.О. Фамилия

Зав. кафедрой

________________      _____________________

ученая степень, ученое звание	подпись 		И.О. Фамилия

«___» _______ 201__ г.»

# Содержание

1 Цель и задачи освоения дисциплины							5

# 2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО						5

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины			6

4 Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий			7

5 Тематический план освоения дисциплины						8

6 Образовательные технологии								10

# 7 Характеристика фондов оценочных средств для текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации				11

# 7.1 Характеристика фондов оценочных средств для текущего

контроля успеваемости										11

# 7.2 Характеристика фондов оценочных средств для

промежуточной аттестации									21

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины					27

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины				28

10 Аннотация учебной программы								29

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – формирование знаний об эксплуатационных материалах и их влияние на работоспособность автомобильного парка предприятий. Задачи – изучение эксплуатационных и экологических свойств топлива, смазочных и конструкционно-ремонтных материалов, а также технических жидкостей;

изучение методик и овладение навыками определения физико-химических показателей качества топлива и смазочных материалов и их влияния на технико-экономические характеристики машин,

изучение правил транспортирования, приема, хранения, выдачи, рационального использования эксплуатационных материалов.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Топливо и смазочные материалы» входит в перечень дисциплин вариантной части (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.4.1 подготовки бакалавра по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», профили подготовки «Технические системы в агробизнисе», «Технический сервис в АПК» и «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

Дисциплина направлена на формирование у бакалавров целостного представления о влиянии ТСМ и ремонтно-конструкционных материалов на основные показатели работы узлов и агрегатов машинно-тракторного парка.

Таблица 1 – Сведения о дисциплинах, практиках (и их разделах), на которые опирается содержание данной дисциплины

| Наименование дисциплины, других элементов учебного плана | Перечень разделов |
| --- | --- |
| Тракторы и автомобили | Устройство, теория ДВС |
| Химия | Органическая химия, углеводороды |
| Безопасность жизнедеятельности | Безопасность работ с вредными и ядовитыми веществами |
| Экономика | Определение норм расхода ТСМ и ремонтных материалов |

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых данной дисциплиной

| Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной | Коды компетенций в соответствии с ФГОС ВО | Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен |  |  |
|  |  | знать | уметь | владеть |
| Способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами | ОПК-7 | требования, предъявляемые к топливам, техническим жидкостям смазочным материалам – эксплуатационные свойства, область применения и рациональное использование различных сортов и марок топлива, масел, смазок и специальных жидкостей; – основные направления и тенденции повышения качества топлива, смазочных и расходных материалов, и специальных жидкостей; - технику безопасности и противопожарные мероприятия при обращении с моторными топливами, смазочными материалами и техническими жидкостями | технически грамотно подбирать сорта и марки топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей при эксплуатации техники; – проводить контроль качества, анализировать оценивать эксплуатацион-ные свойства топлива, масел специальных жидкостей ирасходных материалов. | навыками: - определения основных показателей качества топлива, масел, смазочных материалов и специальных жидкостей с помощью приборов; - подбора смазочных материалов и технических жидкостей для конкретных видов техники; - определение качества расходных материалов. |

# 4 Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

# Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Таблица 4.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий, реализуемой по учебному плану 72 часа

| Вид занятий | Всего |
| --- | --- |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего, | 34 |
| в том числе: 1.1. Лекции | 18 |
| 1.2. Лабораторные работы | 16 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия |  |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 38 |
| в том числе: 2.1. Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) |  |
| 2.2. Расчетно-графическое задание (РГР) |  |
| 2.3. Самостоятельное изучение разделов | 16 |
| 2.4. Текущая самоподготовка | 10 |
| 2.5. Подготовка и сдача зачета | 12 |
| 2.6. Контрольная работа (К) |  |
| Итого часов (стр. 1+ стр.2) | 72 |
| Форма промежуточной аттестации | Зачет |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 2 |

5 Тематический план освоения дисциплины

# Таблица 5.1 – Примерный тематический план по видам аудиторных занятий для очной полной формы обучения

| Наименование темы | Изучаемые вопросы | Объем часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Лаборат. Работы | Практич. (семинарские) занятия | Самостоят. работа | Форма текущего контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Виды топлив, применяемых в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения о нефти и получении нефтепродуктов | Состав и свойства нефти. Технология переработки нефти. Сжиженные газы, компримированный (сжатый) и сжиженный природный газ, биотопливо. | 1 |  |  | 2 | Т |
| Автомобильные бензины | Эксплуатационные требования. Испаряемость и фракционный состав. Давление насыщенных паров. Детонационная стойкость. Химическая стабильность и склонность к отложениям. Коррозионные свойства. Вода и механические примеси. Ассортимент бензинов. Контроль качества бензинов | 2 | 4 |  | 4 | ЛР |
| Дизельное топливо | Эксплуатационные требования. Смесеобразование. Самовоспламеняемость. Оценка самовоспламеняемости. Испаряемость топлива. Коррозионные свойства. Низкотемпературные свойства. Вода и механические примеси. Ассортимент видов дизельного топлива. Контроль качества дизельного топлива. | 2 | 4 |  | 4 | ЛР |
| Масла и смазки |  |  |  |  |  |  |
| Моторные масла | Эксплуатационные свойства. Присадки к моторным маслам. Синтетические масла. Отечественная классификация моторных масел по вязкости и эксплуатационным свойствам. Классификация моторных масел по вязкости SАЕ (Общество Автомобильных Инженеров) и по эксплуатационным свойствам АРI (Американский Нефтяной Институт). Классификация моторных масел по категориям и назначениям. Ассортимент моторных масел. Изменение качества моторных масел при эксплуатации двигателей. Контроль качества моторных масел. | 2 | 4 |  | 4 | ЛР |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансмиссионные масла | Эксплуатационные требования. Отечественная классификация трансмиссионных масел по вязкости и эксплуатационным свойствам. Классификация трансмиссионных масел по вязкости SАЕ и эксплуатационным свойствам АРI. Ассортимент трансмиссионных масел. | 2 |  |  | 2 | Т |
| Индустриальные, компрессорные, гидравлические масла | Эксплуатационные свойства. Ассортимент и контроль качества масел. | 2 |  |  | 2 | Т, КЛ |
| Пластичные смазки | Общие сведения. Эксплуатационные свойства. Предел прочности и эффективная вязкость. Механическая, термическая, коллоидная и химическая стабильность. Классификация смазок. Антифрикционные, консервационные уплотнительные и канатные смазки. Ассортимент смазок. Контроль качества смазок. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| Специальные жидкости |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждающие жидкости | Вода как охлаждающая жидкость. Умягчение воды. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы). Эксплуатационные требования к этиленгликолевым антифризам. Присадки к антифризам. Ассортимент охлаждающих жидкостей. Контроль качества. | 2 | 2 |  | 2 | ЛР |
| Тормозные жидкости | Эксплуатационные требования к тормозным жидкостям. Состав тормозных жидкостей. Ассортимент тормозных жидкостей |  |  |  |  |  |
| Амортизаторные жидкости | Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. Состав и ассортимент жидкостей |  |  |  |  |  |
| Пусковые жидкости | Состав пусковых жидкостей для дизельных и бензиновых двигателей |  |  |  |  |  |
| Экологические свойства топлива | Влияние топлива, масел и специальных жидкостей на окружающую среду. | 1 |  |  | 2 | КЛ |
| Нормирование расхода топлива | Нормирование расхода топлива смазочных конструкционных и ремонтных материалов при выполнении механизированных и транспортных работ. Пути экономии топлива и смазочных и расходных материалов. | 2 |  |  | 2 | КЛ |
|  | Подготовка к зачету |  |  |  | 12 |  |
|  | Итого | 18 | 16 |  | 38 |  |

# 6 Образовательные технологии

# Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Применение активных методов обучения.

Преподавание курса «Топливо и смазочные материалы» основано на максимальном использовании активных форм обучения и самостоятельной работы студентов. Для этого разработаны и разрабатываются необходимые методические материалы, позволяющие студентам под руководством и консультированием преподавателей самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации и принимать обоснованные решения по конкретным ситуациям, основой этого является теоретический материал, изучаемый студентами на лекциях. Изучение курса сопровождается постоянным контролем за самостоятельной работой студентов, разбором и обсуждением выполненных заданий с последующей корректировкой принятых ошибочных решений. Контроль за выполнением заданий осуществляет ведущий дисциплину преподаватель по каждому разделу.

При изучении дисциплины «Топливо и смазочные материалы»- планируется применять активные методы обучения (АМО), такие как: -метод анализа конкретных ситуаций; -метод деловых игр, проблемные дискуссии, решение ситуационных задач, конференции.

Цель применения активных методов обучения - повышение эффективности учебного процесса по дисциплине.

Таблица 6.1 – Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые на аудиторных занятиях

| Семестр | Вид занятия | Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-й семестр | Лекция | Лекции – визуализация с применением мультимедийных технологий. Систематизация и выделение наиболее существенных элементов информации. | 8 |
|  | Лекция | Лекции с применением видеофильмов на темы «Альтернативные виды моторных топлив», «Моторные масла», «Конструкционные и ремонтные материалы». | 2 |
|  | Лабораторная работа | Практическое определение эксплуатационных свойств топливо-смазочных материалов с последующим разбором конкретных ситуаций. | 14 |
|  | Лабораторная работа | Определение необходимого количества ТСМ для транспортных и полевых работ | 2 |
| Итого: |  |  | 32 |

7 Характеристика фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

7.1 Характеристика фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости:

Тесты по Топливу и смазочным материалам

Вопрос №1

Сколько процентов составляют бензиновые фракции при прямой перегонки нефти?

- 5-10%

- 15-25%

- 30-45%

- 50-55%

- 60-70%

Вопрос №2

При каком коэффициенте избытка воздуха двигатель развивает наивысшую мощность?

- 0,75-0,81

- 0,85-0,95

- 0,95-0,98

- 1,05-1,15

- 1,15-1,25

Вопрос№3

При каком коэффициенте избытка воздуха должен работать бензиновый двигатель на установившемся режиме?

- 0,95-1,05

- 1,05-1,15

- 1,15-1,25

- 1,25-1,30

- 1,30-1,35

Вопрос №4

Какое значение давления насыщенных паров бензина соответствует зимнему виду?

- 350мм рт.ст.

- 400мм рт.ст.

- 500мм рт.ст.

- 600 мм рт.ст.

- 700мм рт.ст.

Вопрос №5

При каком значении коэффициент избытка воздуха проявляется большая детонация?

- 0,8

- 1,00

- 1,1

- 1,2

- 1,3

Вопрос №6

Какое свойство определяет индукционный период бензина?

- Воспламеняемость

- Детонационная стойкость

- Стабильность при хранении

- Пусковые свойства

- Период задержки воспламенения

Вопрос №7

Какое свойство дизельного топлива определяет цетановое число?

- Точность распыла топлива

- Температура вспышки

- Самовоспламеняемость

- температура пуска

- Вязкость

Вопрос №8

Какой величины достигает скорость распространения пламени в камере сгорания дизельного двигателя?

- 50 м/с

- 200 м/с

- 600 м/с

- 1000 м/с

- 1500 м/с

Вопрос №9

При каком коэффициенте избытка воздуха работает дизельный двигатель

- 0,8-0,9

- 1,0-1,15

- 1,2-1,5

- 1,5-1,7

- 1,7-2,0

Вопрос №10

Какое свойство характеризует последняя цифра в марке дизельного топлива Л-0,2-40?

- Цетановое число

- Иодное число

- Температура замерзания

- Температура вспышки

- Процент содержания парафиновых углеводородов

Вопрос №11

Что обозначает цифры 0,2; 0,4; 0,5 в марке дизельного топлива Л-0,2-40; З-0,5-45; А-04?

- Процент содержания механических примесей

- Процент содержания воды

- Процент содержания серы

- Цетановое число

- Показатель характеризующий вязкость

Вопрос №12

Что характеризует последняя цифра в марке дизельного топлива З-0,2-45; З-0,5-35?

- Цетановое число

- Йодное число

- Температура замерзания

- Температура вспышки

- Процент содержания парафиновых углеводородов

Вопрос №13

Укажите какое топливо рационально использовать при –30оС?

- Л-0,2-40

- З-0,5-35

- З-0,2-45

- Л-0,5-61

- А-0,4

Вопрос №14

При увеличении угла опережения подачи топлива дизельный двигатель работает

- Мягко

- Жестко

- Экономно

- Устойчиво

- Развивает большую мощность

Вопрос №15

Что изменится при увеличении температуры выкипания 50% фракции дизельного топлива

- Цетановое число

- Вязкость

- Время пуска

- Расход топлива

- Температура конца кипения

Вопрос №16

При какой температуре нормируется вязкость моторного масла?

- 35оС

- 50оС

- 80оС

- 100оС

- 150оС

Вопрос №17

При какой температуре нормируется вязкость моторного масла для определения класса вязкости загущенного масла?

- 50 оС

- 38 оС

- -18 оС

- 5 оС

- 0 оС

Вопрос №18

В каких единицах измеряется кинематическая вязкость жидкостей?

- м/с

- л/мин

- см3/с

- мм2/с

- кгс/см2

Вопрос №19

Что обозначает цифра 4 в марке трансмиссионной смазки ТМ-4-18?

- Группа по эксплуатационным свойствам

- Величина кинематической вязкости

- Индекс вязкости

- Нижний температурный предел

- Номер базового масла

Вопрос №20

Какой жесткости вода пригодна к эксплуатации в системе охлаждения ДВС, без предварительного умягчения?

- 3-4 мг. Экв/л

- 5-6

- 7-8

- 9-10

- 12-14

Вопрос №21

Как изменяется температура замерзания при добавлении воды в этиленгликоль?

- Не изменяется

- Понижается

- Повышается

- При добавлении определенного количества повышается, а затем понижается

- При добавлении определенного количества понижается, а затем повышается

Вопрос №22

Какой показатель ограничивает срок использования тормозной жидкости?

- Износ присадок

- Засорение продукта износа

- Снижение вязкости

- Повышение вязкости

- Снижение температуры кипения

Вопрос №23

Какой рекомендуемый срок эксплуатации тосола 40АМ?

- 1 год

- 2 года

- 3 года

- Не установлен

- 4 года

Вопрос №24

По какому показателю определяют температуру замерзания антифриза?

- цвет

- Вязкость

- Плотность

- Температура кипения

- Индекс вязкости

Вопрос №25

Укажите рекомендуемую марку моторного масла для автомобилей марки «Жигули»

- М-8-В2

- М-10-Г1

- М-12-Д

- М33/10В

- М63/10Г1

Вопрос №26

Какое свойство определяет число пенетрации?

- Температура замерзания

- Прочность смазки на сдвиг

- Густоту

- Коллоидную стабильность

Вопрос №27

Определите рабочую температуру пластичной смазки, если температура каплепадения 85оС

- 40оС

- 50оС

- 75оС

- 85оС

- 95оС

Вопрос №28

Если загустителем в пластичной смазке является комплексное мыло, то перед индексом мыла ставят строчную букву...

Фразы:

- "н"

- "к"

- "с"

- "р"

Вопрос №29

К механическим свойствам пластичных смазок относятся...

Фразы:

- Пенетрация

- Влагостойкость

- Защитные свойства

- Коллоидная стабильность

Вопрос №30

Для смазывания подшипников качения автотракторных генераторов переменного тока применяют смазку...

Фразы:

- Шрус-4

- ШРБ-4

- №158

- Фиол-1

Вопрос №31

Смешивание любой тормозной жидкости с топливом и маслами...

Фразы:

- Возможно в соотношении не более чем 1:10

- Возможно в исключительных случаях

- Недопустимо

- Возможно в соотношении 1:1

Вопрос №32

С какой целью добавляется турбинное масло в пусковые жидкости?

Фразы:

- Для снижения износа в период пуска

- Для промывки топливной аппаратуры

- Для быстрого воспламенения горючей смеси

- В качестве наполнителя

Вопрос №33

При разбавлении Тосола А-40 водой, температура застывания этой жидкости...

Фразы:

- Уменьшится

- Увеличится

- Останется неизменной

- Разбавление недопустимо

Вопрос №34

В трансмиссионное масло вводится депрессорная присадка для того, чтобы...

Фразы:

- Увеличить вязкость

- Повысить антикоррозионные свойства

- Понизить температуру застывания

- Повысить противозадирные свойства

Вопрос №35

Какое из указанных масел можно использовать как для работы, так и для консервации элементов трансмиссии сроком более  6 месяцев?

Фразы:

- ТМ-5-12В

- ТМ-5-12рк

- ТМ-5-18

- ТСп-15К

Вопрос №36

Какой маркировке (по SAE) будет соответствовать трансмиссионное масло марки ТМ 5-18?

Фразы:

- SAE 85W-90

- SAE 18W-80

- SAE 75W

- SAE 15W-40

Вопрос №37

Какое масло предназначено для использования в механизмах трансмиссии автомобиля КаМАЗ?

Фразы:

- ТАп-15В

- ТАД-17И

- ТСп-15К

- ТСп-14гип

Вопрос №38

Масла для трансмиссии с гипоидными передачами, работающих в условиях больших скоростей соответствуют по эксплуатационным свойствам группе №...

Фразы:

- 5

- 4

- 1

- 3

Вопрос №39

К группе антиокислительных присадок относится присадка...

Фразы:

- ИОНОЛ

- ПМС-200А

- КП-10

- ВИР-1

Вопрос №40

Как изменится срок службы моторного масла, если применять масла ниже нужной группы?

Фразы:

- Увеличится в 2 раза

- Останется неизменным

- Уменьшится в 2 раза

- Уменьшится в 3 раза

Вопрос №41

Что характеризует индекс вязкости моторного масла?

Фразы:

- Противоизносные свойства

- Зольность

- Пологость вязкостно-температурной кривой

- Коррозионные свойства

Вопрос №42

Лучшие эксплуатационные свойства имеет моторное масло (по классификации API)...

Фразы:

- SD

- SF

- SG

- SH

Вопрос №43

Коэффициент фильтруемости дизельного топлива не должен превышать...

Фразы:

- 1

- 3

- 5

- 10

Вопрос №44

"Мягкую" работу дизеля обеспечивают...

Фразы:

- Парафины нормального строения

- Нафтены

- Ароматические углеводороды

- Нет правильного ответа

Вопрос №45

Добавление бензиновых фракций в дизельное топливо ведет...

Фразы:

- К увеличению цетанового числа

- К уменьшению цетанового числа

- Не оказывает влияния

- В начале - к увеличению, а затем - к уменьшению

Вопрос №46

Самовоспламеняемость цетана условно принята за...

Фразы:

- 100

- 0

- 110

- 500

Вопрос №47

Оптимальная вязкость дизельного топлива (с точки зрения распыливания и прокачиваемости) при 20 °С равна...

Фразы:

- 0,5...1,5  мм2/с

- 3...6 мм2/с

- 10...15 мм2/с

- 40...50 мм2/с

Вопрос №48

К физическим свойствам, определяющим скорость и полноту испарения бензина, относят...

Фразы:

- Фракционный состав

- Наличие водорастворимых кислот и щелочей

- Наличие нафтеновых кислот

- Содержание фенольных соединений

Вопрос №49

Разность между октановыми числами, определенными исследовательским и моторным методом называется...

Фразы:

- Чувствительностью бензина

- Фракционным составом бензина

- Совместимостью компонентов бензина

- Антидетонационным свойством бензина

Вопрос №50

Температура застывания бензина...

Фразы:

- Ниже минус 60 °С

- Выше  минус 60 °С

- Выше  минус 50 °С

- Выше минус 40 °С

Вопрос №51

Скорость распространения фронта пламени при нормальном сгорании рабочей смеси в карбюраторном двигателе составляет...

Фразы:

- 25...35 м/с

- 0,5...1,5 м/с

- 100...150 м/с

- 5,0...10 м/с

Вопрос №52

На кривой разгонки бензина рабочая фракция показана отрезком...

Фразы:

- I - II

- II - III

- II - IV

- IV - V

Правильные ответы

| 1 | 15-25% |
| --- | --- |
| 2 | 0,95-0,98 |
| 3 | 1,05-1,15 |
| 4 | 700 |
| 5 | 1,00 |
| 6 | Стабильность при хранении |
| 7 | 3 - Самовоспламеняемость |
| 8 | 1000 м/с |
| 9 | 1,2-1,5 |
| 10 | Температура вспышки |
| 11 | Процент содержания серы |
| 12 | Температура замерзания |
| 13 | З-0,2-45 |
| 14 | Жестко |
| 15 | Время пуска |
| 16 | 100оС |
| 17 | -18 |
| 18 | Мм2/с |
| 19 | Эксплуатационные свойства |
| 20 | 3-4 мг. Экв-л |
| 21 | При добавлении определенного количества понижается, а затем повышается |
| 22 | Снижение температуры кипения |
| 23 | 3 года |
| 24 | Плотность |
| 25 | М63/10Г1 |
| 26 | Густоту |
| 27 | 75оС |
| 28 | 2 - "к" |  |
| 29 | 1 – Пенетрация |  |
| 30 | 3 - №158 |  |
| 31 | 3 – Недопустимо |  |
| 32 | 1 - Для снижения износа в период пуска |  |
| 33 | 2 – Увеличится |  |
| 34 | 3 - Понизить температуру застывания |  |
| 35 | 2 - ТМ-5-12рк |  |
| 36 | 1 - SAE 85W-90 |  |
| 37 | 3 - ТСп-15К |  |
| 38 | 2 – 4 |  |
| 39 | 1 – ИОНОЛ |  |
| 40 | 3 - Уменьшится в 2 раза |  |
| 41 | 3 - Пологость вязкостно-температурной кривой |  |
| 42 | 4 – SH |  |
| 43 | 2 – 3 |  |
| 44 | 4 - Нет правильного ответа |  |
| 45 | 2 - К уменьшению цетанового числа |  |
| 46 | 1 – 100 |  |
| 47 | 2 - 3...6 мм2/с |  |
| 48 | 1 - Фракционный состав |  |
| 49 | 1 - Чувствительностью бензина |  |
| 50 | 1 - Ниже минус 60 °С |  |
| 51 | 1 - 25...35 м/с |  |
| 52 | 3 - II – IV |  |

7.2 Характеристика фондов оценочных средств для промежуточной аттестации:

Вопросы для зачета по дисциплине «Эксплуатационные материалы» для очной и заочной форм обучения

Общие сведения о ТСМ

- Что входит в состав органической и неорганической частей топлива?

- Что называется удельной теплотой сгорания жидких и твердых топлив?

- В чем отличие высшей и низшей теплоты сгорания топлива?

- Как подсчитать теплоту сгорания  и  по данным элементарного состава топлива?

- Что такое условное топливо?

- Разобрать формулы для подсчета теоретически необходимого количества воздуха при горении жидкого, твердого и газообразного топлив.

- Как влияет избыток и недостаток воздуха на процесс горения?

- Что называется нормальной, бедной и богатой горючей смесью?

- Как подсчитать теплоту сгорания горючей смеси?

- Каков элементарный состав нефти? Назовите основные группы углеводородов, входящих в состав нефти и дайте их краткие характеристики.

- Назовите основные группы непредельных углеводородов. Каковы их свойства?

- Как влияют кислородные, сернистые и азотистые соединения на свойства вырабатываемых продуктов?

- Как влияет химический состав нефти на свойства получаемых нефтепродуктов?

- Какие дистилляты получаются при прямой перегонке нефти?

- В чем заключается сущность крекинг-процесса? Расскажите о разновидностях крекинга.

- Какую цель преследует очистка нефтепродуктов? Способы очистки нефтепродуктов и их сущность.

- Что такое плотность вещества? Различие между абсолютной и относительной плотностью.

- Каким образом плотность зависит от температуры?

- Приборы для определения плотности нефтепродуктов?

- Что такое фракционный состав нефтепродуктов?

- Влияние воды на качество нефтепродуктов?

- Пути загрязнения нефтепродуктов водой.

- Методы определения наличия воды?

- Чем отличаются количественный метод определения показателя от качественного?

- Как влияют механические примеси на эксплуатационные показатели нефтепродуктов?

- Пути загрязнения нефтепродуктов механическими примесями.

- Что характеризует зольность нефтепродуктов?

- Значение температуры вспышки в оценке качества нефтепродуктов?

- С какой целью определяют цвет жидких светлых нефтепродуктов?

- Что такое вязкость?

- Значение вязкости показателей при оценке нефтепродуктов.

- Какими показателями оценивают вязкость?

- Что такое низкотемпературные свойства нефтепродуктов?

- Какие показатели оценивают вязкость?

- Что такое низкотемпературные свойства нефтепродуктов?

- Какие показатели влияют на коррозионную активность нефтепродуктов?

Эксплуатационные свойства бензина и дизельного топлива

- Требования, предъявляемые к бензинам.

- В чем заключается сущность определения фракционного состава бензина?

- Какими температурами кипения оценивается фракционный состав бензина?

- Что называется пусковой и рабочей фракциями? Как они влияют на работу двигателя?

- Чем отличаются зимние сорта бензина от летних?

- Что такое фактические и потенциальные смолы в легких топливах, и как их определяют?

- Каковы причины нагарообразования в двигателях?

- Как оценивается стабильность бензинов и причины ее ухудшения?

- От чего зависят коррозирующие действия топлив?

- Что такое сгорание топлива с детонацией? Влияние химического состава топлива на возникновение детонации.

- Что называют октановым числом и как оно определяется?

- Назовите марки выпускаемых автомобильных бензинов.

- Основные требования, предъявляемые к качеству дизельных топлив.

- Что такое динамическая и кинематическая вязкость? Их размерность и единица измерения. Какое влияние оказывает вязкость дизельных топлив на работу быстроходных двигателей?

- Что называется цетановым числом и как оно определяется?

- Какое влияние оказывает химический состав дизельного топлива на жесткость работы двигателя?

- Причины нагарообразования в дизельных двигателях и меры борьбы с ним.

- Каковы причины газовой и жидкостной коррозии деталей двигателя? Меры борьбы с сернистой коррозией?

- Что называется температурой воспламенения и самовоспламенения?

- Марки топлива для быстроходных дизельных двигателей?

Альтернативные виды топлива

- Положительные и отрицательные свойства газообразного топлива.

- Состав горючей и негорючей частей газообразного топлива.

- Какие составляющие газообразного топлива ядовиты, а какие легко взрываются?

- Природное газообразное топливо и его использование.

- Состав, свойства и использование сжатых газов.

- Состав, свойства и использование сжиженных газов.

- Каковы положительные и отрицательные свойства сжиженных газов как топлива для автомобильных двигателей?

- Виды биотоплив, применяемых в ДВС.

- Способы получения биотоплив для ДВС..

- Особенности применения природного газа в дизельных двигателях.

Смазочные материалы

- Функции, выполняемые смазочными материалами.

- Краткая классификация смазочных материалов по происхождению, агрегатному состоянию и назначению.

- Какие виды смазочных материалов используют в сельском хозяйстве?

- В чем сущность получения масел?

- Какие способы очистки масляных дистилляторов известны?

- Преимущества и недостатки синтетических масел.

- Каким образом углеводороды влияют на качество смазочных материалов?

- Какие углеводороды нужны для получения высококачественных минеральных масел?

- Что такое трение и его классификация?

- Внешние проявления трения.

- Параметры, характеризующие трение.

- Какие теории описывают процесс трения?

- Какие режимы трения наблюдают в подшипниковых узлах?

- Охарактеризуйте жидкостное трение.

- Как рассчитывается минимальная толщина масляного слоя.

- Какие механизмы формирования защитных пленок при граничной смазке известны?

- Что определяет работоспособность смазочного материала на поверхности трения?

- Что такое изнашивание и износ?

- Перечислите наиболее характерные виды изнашивания.

- Дайте характеристику процесса изнашивания поверхностей трения.

- Перечислите причины неравномерного распределения износа по поверхности трения.

- Какие требования предъявляются к маслам?

- Что представляет собой товарное масло?

- Перечислите эксплуатационные свойства, характеризующие качество масел.

- Какова цель и назначение присадок к смазочным материалам?

- Для улучшения каких свойств наиболее широко вводятся однофункциональные присадки?

- С какой целью в масла вводятся многофункциональные присадки?

- Какова роль композиции присадок в масле?

- Чем характеризуются смазывающие свойства?

- От чего зависят противоизносные свойства масел?

- Как изменяется вязкость масла при изменении температуры, давления?

- Для чего определяют индекс вязкости и что он характеризует?

- В чем сущность процесса окисления масла? Какие факторы влияют на этот процесс?

- Какими методами определяют термоокислительную стабильность?

- Как определяется коррозионная активность масел?

Моторные и трансмиссионные масла

- При каких температурах работает масло в дизеле, карбюраторном двигателе?

- От чего зависят изменения свойств масел? Где наиболее интенсивны процессы окисления?

- Какие эксплуатационные требования предъявляют к моторным маслам?

- В чем сущность системы обозначения моторных масел?

- Расшифровать марки масел: М-10-В2, М-8-Г1, М-63/10-Г1)?

- Какие марки масел широко используют в дизелях зимой и летом?

- Какие марки масел применяют в карбюраторных двигателях?

- Как по известной марке определить, для каких двигателей оно предназначено?

- Какие марки всесезонных загущенных масел используют в карбюраторных двигателях и чем они отличаются от зимних и летних сортов?

- Как по результатам анализа установить марку масла?

- Что происходит с маслом в процессе его работы в дизеле, карбюраторном двигателе?

- Как проводят смену масел в двигателях?

- В чем преимущества и недостатки регламентной замены масла?

- Назовите основные пути повышения сроков смены и снижения расхода масел.

- Как по анализу работавшего масла оценить техническое состояние двигателя?

- Условия работы и назначение масел в трансмиссиях.

- Как проверяют смазывающие свойства масла?

- Классификация и маркировка масел для трансмиссии.

- Назовите марки трансмиссионных масел, выпускаемых промышленностью.

Специальные масла

- Какие группы гидравлических систем знаете?

- Условия работы масел в гидравлических системах.

- Требования, предъявляемые к гидравлическим маслам.

- Маркировка масел для гидросистем.

- Какие масла применяют в гидравлике сельскохозяйственных машин?

- Условия работы масел в узлах и агрегатах промышленного оборудования.

- Назначение индустриальных масел.

- Маркировка масел для металлорежущих станков.

- Назовите марки индустриальных масел, выпускаемых промышленностью.

- Как в маркировке указывают на наличие антиокислительных и противоизносных присадок?

- Какие марки масел применяют для смазывания компрессорных установок?

- Условия работы масел для холодильных установок.

- Маркировка турбинных масел.

- С какой целью в электросиловых установках применяют электроизоляционные масла.

Пластичные смазки

- Особенности применения смазок.

- Какие компоненты входят в состав смазок? Их назначение?

- Какие требования предъявляют к пластичным смазкам?

- Перечислите эксплуатационные свойства смазок.

- Назовите основные показатели, характеризующие качество пластичных смазок.

- Что такое температура каплепадения и способ ее определения?

- По каким признакам классифицируются пластичные смазки?

- Назовите основные типы пластичных смазок.

- Назначение антифрикционных смазок.

- Какими параметрами определяют возможность использования смазки в узле трения?

- Назовите основные марки пластичных смазок, выпускаемых промышленностью.

Специальные и технические жидкости

- Назначение пусковых жидкостей.

- Назовите состав пусковых жидкостей и функции, выполняемые каждым компонентом.

- Какие требования предъявляются к охлаждающим жидкостям?

- Вода как охлаждающая жидкость. Какие соли находятся в воде и что такое ее жесткость?

- Что такое умягчение воды и какие способы наиболее эффективны?

- В чем вред образующейся на стенках системы охлаждения накипи?

- В чем преимущества и недостатки низкозамерзающих охлаждающих жидкостей?

- Укажите состав антифризов и тосолов и их маркировку.

- Метод контроля температуры кристаллизации тосола и как его можно изменить?

- Что такое амортизаторные жидкости, требования к ним и свойства?

- Роль тормозных жидкостей в системах торможения автомобиля. Каким требованиям они должны удовлетворять?

- Назовите марки тормозных жидкостей и их состав?

Основы рационального использования топлива

- Каковы основные задачи нефтехозяйства?

- Каким оборудованием должны быть оснащены автоцистерны и резервуары?

- Как учитывают расход нефтепродуктов?

- Почему при измерении плотности необходимо вносить температурную поправку?

- Как можно определить массу топлива в резервуаре?

- Как нормируют расход нефтепродуктов (дизельного топлива, бензина, смазочных материалов)?

- Что такое средняя проба нефтепродукта и как ее отбирают?

- Как обнаружить воду в резервуарах с нефтепродуктом и определить ее количество?

- Как определить содержание механических примесей в топливе и маслах?

- В чем сущность определения вязкости масел полевым вискозиметром?

- Как проверить температуру застывания низкозамерзающих охлаждающих жидкостей?

- Как очистить нефтеродукты от воды и механических примесей?

- Какие основные виды потерь наблюдают при перевозке, хранении и заправке нефтепродуктов?

- Каковы причины и способы уменьшения количественных потерь нефтепродуктов?

- Как надо проводить заправку автотракторной техники нефтепродуктами?

- Что такое малые и большие дыхания резервуаров?

- Какие существуют способы снижения потерь бензина от испарения?

- Как снизить потери качества нефтепродуктов?

- Каковы причины перерасхода топлива при эксплуатации в зимнее время?

- Как можно уменьшить расход масел при работе машин?

- Как нужно комплектовать агрегаты, чтобы снизить расход топлива?

- Каковы основные правила рациональной эксплуатации МТП?

- Как можно снизить расход топлива при эксплуатации автомобильного транспорта?

Конструкционные и ремонтные материалы

1. Назначение и требования к ЛКМ.

2. Способы нанесения ЛКМ.

3. Расскажите о классификации ЛКП.

4. Перечислите показатели качества ЛКМ и ЛКП.

5. Как маркируются ЛКМ?

6. Назовите известные Вам защитные материалы.

9. Что входит в состав резины?

10. Что такое корд, чефер, доместик, бязь?

11. Чем отличается радиальная шина от диагональной?

12. Что входит в состав клеев?

13. От чего зависит прочность клеевого соединения?

14. Отчего зависит адгезия и когезия клеевой пленки?

15. Что представляют собой эпоксидные композиции?

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

8.1 Библиографический список основной учебной литературы

- Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы: учебное пособие/ Кузнецов А.В. - М.: Колос, 2010. – 160 с.

- Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы: учебник для вузов / Кузнецов А. В. - М. : КолосС, 2007. - 199 с.

- Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие. Лабораторный практикум / В.А. Стуканов - М.:ФОРУМ: ИНФРА_М, 2011. – 304 с.

- Бауэр И.И. Топливо-смазочные материалы: учебно-методическое пособие/ И.И. Бауэр, С.Б. Выставкин, В.Д. Федотов; АГАУ. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2013.

8.2 Библиографический список дополнительной учебной литературы

- Итинская Н.И.  Автотракторные эксплуатационные материалы : учебное пособие/Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - М.: Агропромиздат, 1987. - 271 с.

- Кузнецов А. В. Топливо и смазочные материалы: [Текст] учебник для вузов / Кузнецов А. В. - М. : КолосС, 2004. - 199 с.

- Остриков В.В. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: [Текст]: учебное пособие для вузов / В. В. Остриков [и др.] ; Пензенская ГСХА. - Ульяновск : ГСХА, 2009

- Стребков С.В. Применение топлива, смазочных материалов и технических жидкостей в агропромышленном комплексе: [Текст]: учебное пособие для вузов/Стребков С.В., Стрельцов В.В.  - Белгород: Белгородская ГСХ, 1999 - 402с

- Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: [Текст]: учебное пособие. Лабораторный практикум / Стуканов В.А. - М.:ФОРУМ: ИНФРА_М, 2003. – 208 с.

- Уханов А.П. Использование нефтепродуктов, технических жидкостей и ремонтных материалов при эксплуатации мобильных машин: [Текст]: учебное пособие для вузов/А.П. Уханов, Ю.В. Гуськов, И.И. Артемов – Пенза: ПГСХА, 2003. – 292 с.

- Уханов А.П. Светлые нефтепродукты: способы получения, основные свойства и использование: [Текст]: учебное пособие для вузов/Уханов А.П., Гуськов Ю.В., Нагорнов С.А. – Пенза: РИО ПГСХ, 2008. - 203с

- Уханов А.П. Рапсовое биотопливо: [Текст]: учебное пособие для вузов/ А. П. Уханов, В. А. Рачкин, Д. А. Уханов. - Пенза: [б. и.], 2008. - 229 с.

8.3 Список имеющихся в библиотеке университета периодической литературы по тематике дисциплины

Журналы:

- Механизация и электрификация сельского хозяйства

- Тракторы и сельскохозяйственные машины

- Техника и оборудование для села

- Мой Алтай: село и город

8.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Топливо и смазочные материалы [Электронный ресурс] – Режим доступа: //bserver.ssaa.local\e-books\!content;

2. Сведения о нефти, нефтепродуктах, переработке нефти [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://mirnefti.ru/index.php;

3. Классификация моторных и трансмиссионных  масел по SAE-API, ACEA. Рекомендации по подбору масла [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_5.shtml;

4. Электронный учебник по маслам и смазкам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teboil-oil.ru/book.html.

5. Учебное пособие по топливу и смазочным материалам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=21973

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения практических и лабораторных работ по дисциплине имеется аудитория №1 оснащенная стендами, образцами топлива и смазочных материалов, приборами и оборудованием для определения качественных показателей ТСМ.

Перечень основного лабораторного оборудования и приборов:

- ареометры для определения плотности нефтепродуктов;

- аппарат для определения фракционного состава топлива;

- прибор для определения фактических смол в топливе ПОС-77;

- аппарат для определения температуры вспышки нефтепродуктов;

- аппарат для определения коэффициента фильтруемости топлива;

- вискозиметры капиллярные для определения кинематической вязкости нефтепродуктов;

- пластометр для определения предела прочности на сдвиг пластичной смазки К-2;

- пенетрометр для определения пенетрации пластичной смазки ЛИ;

- прибор для определения температуры каплепадения;

- полевая лаборатория ПЛ-2М;

- лабораторный комплект 2М7;

- стенды: "Бензин"; «Дизельное топливо», «Моторное масло», «Пластичные смазки», «Технические жидкости», Схема получения базовых масел с помощью селективной экстракции и гидрокрекинга»;

- октанометр SHАTOX SX-300;

Приложение А

Приложение к программе дисциплины

«Топливо и смазочные материалы»

Аннотация дисциплины

«Топливо и смазочные материалы»

Цель изучения дисциплины – формирование знаний об эксплуатационных свойствах топлива, конструкционных, ремонтных и  смазочных материалов и их влияние на работоспособность автотракторной и сельскохозяйственной техники.

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

| № п/п | Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной |
| --- | --- |
| 1 | Способностью организовывать контроль качества и управление технологическими процессами ОПК-7 |

Трудоемкость дисциплины, реализуемой по учебному плану направления подготовки «Агроинженирия», профили «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в АПК», «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»

| Вид занятий | Всего | в т.ч. по семестрам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 |
| 1. Аудиторные занятия, часов, всего | 34 | 34 |
| в том числе: |  |  |
| 1.1. Лекции | 18 | 18 |
| 1.2. Лабораторные работы | 16 | 16 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия | - | - |
| 2. Самостоятельная работа, часов, всего | 38 | 38 |
| в том числе: |  |  |
| 2.1. Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) | - | - |
| 2.2. Расчетно-графическое задание (РГР) | - | - |
| 2.3. Самостоятельное изучение разделов | 16 | 16 |
| 2.4. Текущая самоподготовка | 10 | 10 |
| 2.5. Подготовка и сдача зачета (экзамена) | 12 | 12 |
| 2.6. Контрольная работа (К) | - | - |
| Итого часов (стр. 1 + стр. 2) | 72 | 72 |
| Форма промежуточной аттестации | Зачет | Зачет |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 2 | 2 |

Формы промежуточной аттестации: зачет

Перечень изучаемых тем:

1. Виды топлив, применяемых в сельском хозяйстве. Способы получения, эксплуатационные требования.

2. Моторные и специальные масла.

Эксплуатационные свойства и применение.

3. Пластичные смазки. Эксплуатационные свойства и применение.

4. Специальные жидкости. Эксплуатационные свойства и применение.

5. Конструкционные и ремонтные материалы

5. Экологические свойства топлива, масел и специальных жидкостей.

6. Нормирование расхода топлива, смазочных, конструкционных и ремонтных  материалов при выполнении механизированных и транспортных работ.

Приложение Б

Приложение к программе дисциплины

«Топливо и смазочные материалы»

Список имеющихся в библиотеке университета изданий основной учебной литературы по дисциплине «Топливо и смазочные материалы» по состоянию на 01 ноября 2016 г.

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бауэр И.И. Топливо-смазочные материалы: [Текст]: учебно-методическое пособие: Бауэр И.И., Выставкин С.Б., Федотов В.Д. – Барнаул: РИО АГАУ, 2013 – 116 с. | 23 экз. |
| 2 | Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы: [Текст]: учебное пособие/ Кузнецов А.В. - М.: Колос, 2010. – 160 с. | 12 экз. |
| 3 | Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы: [Текст]: учебное пособие/ Кузнецов А.В. - М.: Колос, 2007. – 199 с. | 12 экз. |
| 4 | Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: [Текст]: учебное пособие. Лабораторный практикум / Стуканов В.А. - М.:ФОРУМ: ИНФРА_М, 2011. – 304 с. | 2 экз. |

Составители:

к.т.н., доцент					______________ 	С.Н. Васильев

ученая степень, должность 						подпись		И.О. Фамилия

старший преподаватель			______________ 	И.И. Бауэр

ученая степень, должность 						подпись		И.О. Фамилия

Список верен

_____________________________ 		______________  	    ______________

Должность работника библиотеки 					подпись			  И.О. Фамилия

Список имеющихся в библиотеке университета изданий дополнительной учебной литературы по дисциплине «Топливо и смазочные материалы» по состоянию на 01 ноября 2016 г.

| № п/п | Библиографическое описание издания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Итинская Н.И. Автотракторные эксплуатационные материалы : учебное пособие/Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов. - М.: Агропромиздат, 1987. - 271 с. | 2 экз. |
| 2 | Кузнецов А. В. Топливо и смазочные материалы: [Текст] учебник для вузов / Кузнецов А. В. - М. : КолосС, 2004. - 199 с. | 1 экз. |
| 3 | Остриков В.В. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: [Текст] учебное пособие для вузов / В. В. Остриков [и др.] ; Пензенская ГСХА. - Ульяновск : ГСХА, 2009. - 575 с. | 1 экз. |
| 4 | Стребков С.В. Применение топлива, смазочных материалов и технических жидкостей в агропромышленном комплексе: [Текст]: учебное пособие для вузов/Стребков С.В., Стрельцов В.В. - Белгород: Белгородская ГСХ, 1999 - 402с | 45 экз. |
| 5 | Стуканов В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: [Текст]: учебное пособие. Лабораторный практикум / Стуканов В.А. - М.:ФОРУМ: ИНФРА_М, 2003. – 208 с. | 1 экз. |
| 6 | Уханов А.П. Использование нефтепродуктов, технических жидкостей и ремонтных материалов при эксплуатации мобильных машин: [Текст]: учебное пособие для вузов/А.П. Уханов, Ю.В. Гуськов, И.И. Артемов – Пенза: ПГСХА, 2003. – 292 с. | 49 экз. |
| 7 | Уханов А.П. Светлые нефтепродукты: способы получения, основные свойства и использование: [Текст]: учебное пособие для вузов/Уханов А.П., Гуськов Ю.В., Нагорнов С.А. – Пенза: РИО ПГСХ, 2008. - 203с | 1 экз. |
| 8 | Уханов А.П. Рапсовое биотопливо / А. П. Уханов, В. А. Рачкин, Д. А. Уханов. - Пенза: [б. и.], 2008. - 229 с. | 1 экз. |

Составители:

к.т.н., доцент					______________ 	С.Н. Васильев

ученая степень, должность 						подпись		И.О. Фамилия

старший преподаватель			______________ 	И.И. Бауэр

ученая степень, должность 						подпись		И.О. Фамилия

Список верен

_____________________________ 		______________  	    ______________

Должность работника библиотеки 					подпись			  И.О. Фамилия

Приложение В

Приложение к программе дисциплины

«Топливо и смазочные материалы»

Трудоемкость дисциплины «Топливо и смазочные материалы»

| Вид занятий | Форма обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |  |
|  | программа подготовки |  |  |
|  | полная | полная | ускорен |
| 1. Аудиторные занятия, всего, часов | 34 | 10 | 6 |
| в том числе: 1.1. Лекции | 18 | 4 | 2 |
| 1.2. Лабораторные работы | 16 | 6 | 4 |
| 1.3. Практические (семинарские) занятия |  |  |  |
| 2. Самостоятельная работа, часов | 38 | 62 | 66 |
| Всего часов (стр. 1 + стр. 2) | 72 | 72 | 72 |
| Общая трудоемкость, зачетных единиц | 2 | 2 | 2 |

Формы промежуточной аттестации:  зачет